| Согласовано: Директор ООО «Терлеон» _____________________ /Е.Н. Баталова/ | Согласовано: ___________________________________________ _____________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Приложение к Договору возмездного оказания услуг

РЕГЛАМЕНТ

обращения с опасными медицинскими отходами

1. Общие положения.

1.1. Регламент разработан для обеспечения безопасности сотрудников ООО «Терлеон» и больниц при обращении с опасными медицинскими отходами (далее ОМО) на этапах сбора, хранения и транспортировки с последующей передачей на сжигание. Регламент не отменяет существующий алгоритм оценки степени риска для здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций в процессе обращения с опасными медицинскими отходами.

1.2. К медицинским отходам относятся разовая спецодежда медперсонала, разовое постельное белье, расходные материалы, шприцы, системы, разовый инструментарий, патологоанатомические и органические операционные и другие отходы, которые образуются в результате медицинской деятельности в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21:

Класс А - (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, в том числе: использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства; сметы от уборки территории; пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых для работников медицинских организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме подразделений инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля.
Класс Б - (эпидемиологически опасные отходы). Инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности.

Класс В - (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы). Отходы от деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 группы патогенности, а также в области использования генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, в том числе: отходы микробиологических, клинико-диагностических лабораторий; отходы инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности; отходы сырья и продукции от деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, от производства и хранения биомедицинских клеточных продуктов; биологические отходы вивариев; живые вакцины непригодные к использованию.
Класс Г - (токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности). Отходы, не подлежащие последующему использованию, в том числе: ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование; лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфекционные средства; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения, а также другие токсикологически опасные отходы, образующиеся в процессе осуществления медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях.
Класс Д – все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности.

1.3. К сжиганию принимаются ОМО класса Б, В и Г (лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию).

Среди опасных медицинских отходов выделяются колющие и режущие предметы – это шприцы для инъекций с иглой, канюли, скальпели, лезвия, инструментарий для внутривенных процедур, надрезов и наложения швов, стеклянные предметы, такие, как ампулы, любые острые части систем, которые предварительно отделяются.

Необходимо помнить – любой острый предмет, которым можно сделать прокол или надрез кожного покрова или слизистой следует классифицировать, как колющий режущий инструментарий.

После использования колющие и режущие предметы должны размещаться в разовые контейнеры.

Остальные опасные медицинские отходы должны помещаться в одноразовые пластиковые мешки, установленные в держателях в местах образования отходов.

Одноразовые мешки и контейнеры должны иметь желтую окраску с пометкой «Только для сжигания».

1.4. Для реализации схемы обращения с медицинскими отходами в ЛПУ утвердить четыре типовых стандарта правил обращения с ОМО (приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6). Они должны применяться в качестве образца для составления местных стандартов, учитывающих процесс образования ОМО в конкретном подразделении ЛПУ.

Руководителем ЛПУ должны быть утверждены правила обращения с медицинскими  отходами, соответствующие местным условиям.

2. Обращение с опасными медицинскими отходами в лечебных учреждениях.

2.1. Ответственность:

- общая ответственность за обращение с опасными медицинскими отходами в больнице возлагается на главного врача больницы;

- приказом по больнице главный врач назначает ответственных лиц на всех этапах обращения с отходами;

- заместитель главного врача по хозяйственной части несет ответственность за обеспечение подразделений больницы достаточным количеством одноразовых контейнеров и пластиковых мешков соответствующей маркировки, многоразовыми контейнерами, за транспортировку отходов к месту временного хранения и их своевременный вывоз к месту уничтожения;

- главная медицинская сестра несет ответственность за организацию сбора опасных медицинских отходов согласно Регламенту и соблюдение медицинским персоналом правил инфекционной и травмобезопасности;

-заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам (врач-эпидемиолог) несет ответственность за обучение медицинского персонала правилам инфекционной и травмобезопасности обращения с отходами, координирует мероприятия по управлению и консультирует. Совместно с инженером по охране труда проводит расследование каждого случая аварийной ситуации, возникающей при обращении с отходами с составлением акта расследования по установленной форме;

-заведующий подразделением больницы, старшая медицинская сестра или старший лаборант несут ответственность за организацию сбора отходов непосредственно в отделении, за своевременную смену многоразового контейнера при его заполнении и за соблюдение медицинским персоналом правил инфекционной и травмобезопасности;

2.2. Основные требования:

- наличие на каждом рабочем месте инструкции по обращению с отходами;

- наличие достаточного количества тары (контейнеры, пластиковые мешки) для всех производимых отходов;

- не допускается помещать ОМО в мешки с бытовым мусором;

- сбор колющих и режущих отходов производится в специальные одноразовые контейнеры;

- одноразовые шприцы, а также системы для инфузий и переливания крови складируются в одноразовый пакет желтого цвета отдельно от других видов ОМО;

- наполнение контейнеров не должно превышать 2/3 объема либо 10 кг;

- уплотнение мешков с ОМО запрещается;

- наличие четкой маркировки контейнеров и мешков в соответствии с содержащимися отходами;

- ОМО, упакованные в одноразовую тару (контейнеры, мешки), помещать в накопительный контейнер, располагающийся в специально отведенном месте в отделении (место временного хранения) и доступном только для сотрудников, участвующих в обращении с ОМО в отделении;

возможно временное совместное хранение емкостей для опасных медицинских и бытовых отходов в местах их образования;

- хранение опасных медицинских отходов в ЛПУ (до момента транспортировки) осуществляется в специально отведенном месте: изолированное помещение медицинского корпуса, где исключается риск доступа к ОМО лиц, не имеющих на это полномочий;

- обязательное разделение двух потоков отходов (опасных медицинских и бытовых) от места их временного хранения до места окончательного размещения.

2.3. Обучение.

Весь персонал, участвующий в обращении с опасными медицинскими отходами, должен пройти соответствующее обучение по регламенту обращения с отходами и по правилам инфекционной и травмобезопасности непосредственно в медицинском учреждении. Обучение проводят главная медицинская сестра и заместитель главного врача по хозяйственной службе, которые проходят обучение на базе «Медицинского научного центра» по обращению с медицинскими отходами.

Вновь поступающие на работу обязаны пройти вводный инструктаж по следующим вопросам:

-правила раздельного сбора, хранения и транспортировки отходов;

-правила поведения при возникновении аварийной ситуации;

-использование защитной спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Обучение проводится 1 раз в год в соответствии с правилами и инструкциями, утвержденными главным врачом с обязательной регистрацией в журнале. За обучение в подразделении больницы отвечает старшая медсестра (старший лаборант). Инструктаж на рабочем месте проводится не реже 1 раза в 3 месяца непосредственно руководителем подразделения.

2.4. Индивидуальная защита.

Медицинские работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски, защитные очки). На рабочем месте должна быть аптечка для оказания первой помощи при аварийных ситуациях (приложение № 1). Сотрудники, имеющие контакт с отходами, которые загрязнены кровью или другими биологическими жидкостями, должны быть обследованы на маркеры гепатитов В, С, НВsАg и вакцинированы против гепатита В.

2.5. Соблюдение правил безопасности при обращении с ОМО.

2.5.1. Опасные медицинские отходы должны быть тщательно отсортированы, герметично запечатаны и промаркированы.

Неправильная сортировка опасных медицинских отходов может привести к угрозе вашей безопасности, безопасности другого персонала и пациентов.

2.5.2. Разовые контейнеры и мешки с упакованными таким образом отходами должны быть помещены в накопительный контейнер, который расположен в специально выделенном месте в отделении. Контейнер имеет специальную маркировку и крышку, что предотвращает случайный контакт с одноразовой упаковкой при транспортировке.

2.5.3. Отходы должны временно хранить только в специально отведенных местах, нельзя оставлять отходы без присмотра в местах, где их нахождение может оказаться неэстетичным или представлять риск пациентам или посетителям.

2.5.4. Сотрудник (уборщица или санитарка), ответственный за удаление отходов, проверяет мешки или контейнеры перед удалением с места временного хранения. Мешки и контейнеры с отходами, не имеющие соответствующей маркировки и неправильно упакованные, не подлежат дальнейшей транспортировке, ответственное лицо должно немедленно информировать руководителя подразделения об этом. Если отходы правильно упакованы и промаркированы, они подлежат транспортировке в многоразовом контейнере в специальное помещение на территории больницы, в обмен отделение должно быть обеспечено чистым продезинфицированным контейнером. Далее многоразовый контейнер с опасными медицинскими отходами должен быть транспортирован к месту уничтожения ОМО.

3. Порядок транспортировки и сжигания опасных медицинских отходов.

3.1. Транспортировка ОМО.

3.1.1. В установленное время сотрудники ООО «Терлеон», забирают из ЛПУ заполненные многоразовые контейнеры и оставляют чистые, продезинфицированные контейнеры.

3.1.2. Транспортирование отходов производится в многоразовых контейнерах плотно закрытых крышками.

3.1.3. Расположение контейнеров в кузове: не более чем в 2 яруса с обязательной фиксацией и с проходом между рядами (размер прохода не менее 0,8 м).

3.1.4. Погрузка ОМО производится водителем - экспедитором в следующем порядке:

- выставляются из кузова продезинфицированные контейнеры и производится погрузка контейнеров, заполненных ОМО;

- оформляется с ответственным лицом организации (медицинского учреждения) сопроводительная документация (транспортная накладная) о приеме ОМО (приложение №6), в 2-х экземплярах.

3.1.5. ОМО сдаются водителем-экспедитором для обезвреживания по транспортным накладным.

3.2. Сжигание опасных медицинских отходов.

Сжигание опасных медицинских отходов производится третьими лицами в соответствии с нормами действующего законодательства.

Приложение № 1.

АПТЕЧКА для оказания первой помощи медработникам при аварийных ситуациях.

Состав аптечки

1. спирт этиловый 70%

2. 5% настойка йода

3. нашатырный спирт,

4. ножницы

5. перевязочные средства (вата, бинт марлевый медицинский стерильный, лейкопластырь, салфетка марлевая медицинская стерильная N 10 и прочее)

6. жгут кровоостанавливающий, бумага и ручка для фиксации времени наложения жгута.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода;

при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70%-м спиртом;

при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость, слизистую оболочку носа и глаз обильно промывают водой (не тереть);

при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для автоклавирования;

при наличии риска заражения ВИЧ-инфекцией незамедлительно начать прием антиретровирусных препаратов в целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ.

Приложение № 2.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ.

Руководитель учреждения

Назначение лиц, ответственных за обращение с отходами по учреждению

Определение технологических процессов и подразделений, образующих опасные медицинские отходы

Места образования отходов

Виды медицинских отходов

Количество медицинских отходов, образующихся в течение суток по видам

Назначение и обучение ответственного за обращение с отходами в каждом подразделении

Сбор медицинских отходов медицинским персоналом в местах образования по видам в специальные ёмкости-контейнеры согласно принятой технологии

Временное складирование в многоразовый контейнер младшим медицинским персоналом в специально выделенном помещении

ООО «Терлеон» осуществляет транспортировку отходов

в многоразовом контейнере к месту уничтожения ОМО

Термическое уничтожение ОМО

силами третьих лиц

Мытье и дезинфекция многоразовых контейнеров

Возврат многоразового

контейнера в ЛПУ

Приложение № 3.

СХЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ.

ОТДЕЛЕНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.

Процедурный кабинет

Полимерные

Металлические

Резиновые изделия

Перевязочный материал

Сбрасывание в одноразовый полиэтиленовый пакет

Сбрасывание в одноразовый контейнер

Складирование по мере заполнения в многоразовый контейнер, установленный в специальном помещении

Транспортировка силами

ООО «Терлеон»

к месту уничтожения ОМО

Медицинские отходы

Термическое уничтожение  ОМО силами третьих лиц

Мытье и дезинфекция многоразовых контейнеров

Возврат многоразового контейнера в ЛПУ

Приложение № 4.

СХЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.

Перевязочный кабинет

Полимерные

Металлические

Перевязочный материал

Одноразовое белье

Биологические отходы

Сбрасывание в одноразовый контейнер

Складирование по мере заполнения в многоразовый контейнер, установленный в специальном помещении

Термическое уничтожение ОМО силами третьих лиц

Мытье и дезинфекция многоразовых контейнеров

Возврат многоразового контейнера в ЛПУ

Транспортировка силами

ООО «Терлеон» к месту уничтожения ОМО

Операционный блок

Процедурный кабинет

Резиновые изделия

Сбрасывание в одноразовый полиэтиленовый пакет

Хранение в специальном контейнере в холодильнике

Приложение № 5.

СХЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ.

ОТДЕЛЕНИЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.

Процедурный кабинет

Перевязочный кабинет

Смотровая манипуляционная

Отделение новорожденных

Операционная

Родовой блок

Отделение реанимации для женщин и детей

Биологические

Одноразовое белье

Перевязочный материал

Резиновые изделия

Металлические

Полимерные

Сбрасывание в одноразовый контейнер

Сбрасывание в одноразовый полиэтиленовый пакет

Складирование по мере заполнения в многоразовый контейнер, установленный в специальном помещении

Хранение в специальном контейнере в холодильнике

Транспортировка силами

ООО «Терлеон»

к месту уничтожения ОМО

Термическое уничтожение ОМО силами третьих лиц

Мытье и дезинфекция многоразовых контейнеров

Возврат многоразового контейнера в ЛПУ

Приложение № 6.

СХЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ.

ЛАБОРАТОРИИ.

Лаборатория

Полимерные

Резиновые изделия

Сбрасывание в одноразовый контейнер

Складирование по мере заполнения в многоразовый контейнер, установленный в специальном помещении

Транспортировка силами

ООО «Терлеон» к месту уничтожения ОМО

Перевязочный материал

Сбрасывание в одноразовый полиэтиленовый пакет

Возврат многоразового контейнера в ЛПУ

Металлические

Термическое уничтожение ОМО силами третьих лиц

Мытье и дезинфекция многоразовых контейнеров